- التمرين العملي التاسع

إدخال المعلومات المكانية الخطية يدويا

1- النقاط

- يمكن إنتاج ملف خطي جديد بكتابة إحداثيات النقاط الممثلة للنقاط أو الخطوط أو المضلعات بملف نصي (ASCII) ثم تخزينها وإنشاء ملف توثيقي رديف لها كذلك أو بنسخ ملف خطي موجود وتعديل بيانات الإحداثيات والطريقة الثانية أسرع من الأولى.

إنشاء ملف خطي لمواقع محطات الأمطار

- قبل البدء في التمرين الحالي استخدم برنامج مستكشف النوافذ لنسخ الملف الخطي POINTS.VCT والملف التوثيقي POINTS.VDC في مجلد العمل Working Directory  الخاص بك لاستخدامه في التمرين.

- لاحظ أنه لجميع الملفات الخطية والخلوية هناك ملف رديف يسمى الملف التوثيقي Metadata file يحمل نفس اسم الملف الخطي أو الخلوي ويختلف عنه في النوع حيث يكون نوعه VDC بالنسبة للملف الخطي و RDC بالنسبة للملف الخلوي ويحوي معلومات عن نوع الملف وعدد البيانات به وحدوده عند عرضة على الشاشة. ولا يمكن لبرنامج IDRISI أن يتعامل مع أي ملف خطي أو خلوي ليس معه ملف توثيقي. وسيتم التعرف على محتوى الملف التوثيقي كذلك في التمرين الحالي.

- في هذا التمرين سيتم إنشاء ملف خطي  (عن طريق الإدخال اليدوي) لعرض مواقع 7 محطات أمطار بالمملكة.

- إن الطريقة الأسرع لإنشاء الملف الخطي المذكور هي عن طريق نسخ أحد الملفات الخطية المتوفرة حاليا ثم حفظة باسم جديد وتعديله حسب البيانات الجديدة المرغوب عرضها.  وسنقوم بعمل ذلك حسب الخطوات التالية:

- من القائمة ملف اضغط الخيار مستكشف ملفات الادريسي Idrisi File Explorer.

- من النافذة الحوارية اختر الملف الخطي POINTS ثم اعرضه من زر العرض الموجود بالنافذة ثم اطلع على معلوماته التوثيقية(View Metadata)  (لاحظ أن نوع البيانات نقطي) وبعد  أن تغلق المعلومات التوثيقية اضغط على زر عرض بنية الملف View Structure للاطلاع على محتويات الملف الخطي.

- اضغط على الزر Save to File  واحفظ الملف باسم STATIONS واجعل نوعه ملف خطي تصديري Vector Export File (*.vxp) ثم احفظه. وتختلف هيئة الملف الخطي التصديري VXP عن هيئة الملف الخطي VCT في أنه يمكن تعديل البيانات به وتحريرها بينما لا يمكن عمل ذلك للملف الخطي مباشرة.

- لكي تتمكن من تحرير الملف الخطي التصديري STATIONS اضغط الخيار Edit من القائمة Data Entry وافتح الملف الخطي التصديري STATIONS.

- غير عدد الملامح إلى سبعة (عدد محطات الأمطار بالمنطقة).

- غير المعلومات الباقية كالتالي:

Vector Layer Name  : STATIONS

Vector Layer Type  : Point

Reference System   : lat/long

Reference Units    : deg

Unit Distance      : 1

ID/Value Type      : Integer

Number of Features : 7

Feature Number     : 1

ID or Value        : 1

Coordinates (X,Y)  : 40.3   21.2

Feature Number     : 2

ID or Value        : 2

Coordinates (X,Y)  : 40.5   21.1

Feature Number     : 3

ID or Value        : 3

Coordinates (X,Y)  : 40.6  20.7

Feature Number     : 4

ID or Value        : 4

Coordinates (X,Y)  : 40.5   20.4

Feature Number     : 5

ID or Value        : 5

Coordinates (X,Y)  : 40.4   20.5

Feature Number     : 6

ID or Value        : 6

Coordinates (X,Y)  : 40.1   20.9

Feature Number     : 7

ID or Value        : 7

Coordinates (X,Y)  : 40.3   20.7

- امسح باقي البيانات بالملف واحفظه.

- لكي يتم تحويل الملف من الهيئة الخطية التصديرية إلى الهيئة الخطية اضغط على الخيار CONVERT من القائمة REFORMAT.

- عندما تفتح النافذة الحوارية أختر نوع الملف خطي ثم أسم الملف المدخل STATIONS.VXP واسم الملف الناتج STATIONS  ثم اضغط OK.

- وبذلك يكون قد تم حفظ الملف الخطي Stations لمواقع محطات الأمطار بالمنطقة.

- اعرض الملف الخطي STATIONS. لاحظ أن العرض يحتاج إلى تحسين لوقوع بعض المحطات بأطراف نافذة العرض ويتم ذلك بتغيير (توسيع) حدود نافذة العرض  (الموجود بياناتها في الملف التوثيقي) وللقيام بذلك اضغط على الخيار Metadata  من القائمة الرئيسية ملف.

- عندما تفتح النافذة الحوارية اختر الملف الخطي STATIONS ثم غير قيم حدود البيانات (النافذة) كالتالي:

Minimum X          : 40.0

Maximum X          : 40.8

Minimum Y          : 20.3

Maximum Y          : 21.3

احفظ الملف التوثيقي وأعد عرض الملف الخطي للمحطات.