- التمرين العملي الثالث

عرض طبقات الخرائط

# Display of map Layers

تعريف الطبقات والملامح:

- الطبقات (layers) هي البنية الأساسية للخرائط الجغرافية وتتكون من مجموعة من الملامح (features) المتماثلة.

- الملامح هي الوحدات التي تتكون منها الطبقات وهي عبارة عن نقاط و خطوط ومضلعات.

- مثال طبقة الطرق وطبقة الأنهار وطبقة استخدامات الأراضي وغيرها.

- وبذلك فإن الخريطة قد تتكون من عدد من الطبقات بينما تتكون الطبقات من ملامح (نقاط و خطوط ومضلعات).

- على العكس من الخرائط الجغرافية الورقية ففي نظم المعلومات الجغرافية نستطيع التعامل مع الطبقات أو الملامح بمعزل عن باقي مكونات الخريطة.

## عرض طبقات الخرائط

- اعرض طبقة الخريطة الخطية SIERRAFOREST  مع اختيار لوحة الرموز FOREST  (من الزر الدائري User-defined) . لا تظهر العنوان ولا مفتاح الخريطة  ثم اضغط الزر OK.

- كبر وحرك الطبقة حتى تتعرف على مكوناتها.

- اضغط مفتاح Home  لتعود للطبقة الأصلية.

- اضغط المفتاح End  لتكبر نافذة عرض الطبقة.

- اضغط ايقونة الاستفسار بالمؤشر (التي بها علامة استفهام و سهم). ماذا حدث؟ لقد تغير السهم إلى علامة + .

- اضغط المؤشر على أي مضلع ؟ ماذا حدث ؟ ما هذا الرقم الذي يظهر بقرب علامة + ؟ انه الرقم التعريفي للمضلع.

- اضغط على الزر خصائص الملامح Feature Properties  في مستطيل منشئ الخرائط  (أو على الأيقونة المجاورة لأيقونة الاستفسار من اليمين) . ثم قم بضغط المؤشر على بعض المضلعات بالطبقة. ماذا حدث؟ ما هذه المعلومات؟

- لاحظ وجود زر أضف طبقة Add Layer الموجود ضمن منشئ الخرائط حيث يقوم بإضافة طبقة من المعلومات الخطية أو الخلوية للخريطة المعروضة بمساحة العمل ويفتح نافذة حوار مشابهة لتلك الخاصة بالبرنامج Display Launcher.

- اضغط زر أضف طبقة  واختر الطبقة الخلوية SIERRANDVI (والتي تمثل كثافة النباتات الخضراء بالمنطقة) واللوحة NDVI. ثم اضغط الزر OK.

- لاحظ أن هذه الطبقة الخلوية غطت تماما على الطبقة الخطية وذلك لكونها الأعلى ولا تحتوي على فراغات (جميع الطبقات الخلوية لا تحتوي على فراغات حيث أن جميع الخلايا تحمل بيانات).

- للتأكد من أن كلا الطبقتين موجودة اضغط على علامة الصح الموجودة بمنشئ الخرائط بجوار أسماء ملفات الطبقات؟ ماذا حدث؟ تختفي الطبقة مؤقتا وتظهر الأخرى ويمكن إعادة إظهار الطبقة المختفية بالضغط مرة أخرى على نفس المكان.

- كبر الخريطة الخلوية حتى تظهر الخلايا؟ اضغط على أيقونة الاستفسار ولاحظ تغير القيمة ما بين خلية وأخرى؟ قارن ذلك بما شاهدته عند الاستفسار مع الخريطة الخطية.

- يمكنك إعادة ترتيب الطبقات (أيهم أعلى) وذلك بالضغط المستمر على اسم الطبقة (في منشئ الخرائط) المرغوب تغيير ترتيبها وسحبها لأعلى أو أسفل حسب الموضع المرغوب ثم إطلاق المؤشر وسيتم مباشرة عرضها مرتبة في مساحة العمل حسب الترتيب الجديد لاحظ أن الطبقة السفلى في ترتب الأسماء (بمنشئ الخرائط) تكون العليا في العرض بمساحة العمل.

- حرك الطبقة الخطية لتكون أعلى الطبقة الخلوية (حرك اسم الطبقة الخطية إلى أسفل). لاحظ أنه عندما تكون الطبقات الخطية هي الأعلى فإنه بالإمكان مشاهدة الطبقة الخلوية التي تحتها وذلك أن معلومات الطبقات الخطية عبارة عن نقاط وخطوط ومنحنيات ومضلعات ولا تغطي كامل السطح. لاحظ أن المضلعات عندما يتم تعبئتها بالألوان فإنها تحجب ماتحتها من المعلومات الخلوية.

- اختر (اضغط على اسمها) الطبقة الخطية بمنشئ الخرائط ثم اضغط على زر خصائص الطبقة Layer Properties في منشئ الخرائط (يمكنك تغيير الخصائص المتعلقة بعرض الطبقة مثل اللوحة). سيتم فتح نافذة حوار توضح خصائص الطبقة الحالية.

من نافذة الحوار غير اللوحة المعرض بها الملف الخطي إلى اللوحة FOREST2. ماذا حدث؟ هذه اللوحة لا تملأ المضلعات باللون مما يجعلها شفافة ويمكن مشاهدة المعلومات الخلوية التي كانت خلفها.