- التمرين العملي الثاني

- التعرف على برنامج إدريسي- 2

تنظيم القوائم

- تعرف على القوائم بالضغط على كل منها والتعرف على ما تحتويه (مثال القائمة ملف File) حيث تختوي القوائم على حوالي 200 برنامج فرعي من البرنامج إدريسي.

- تحتوي القائمة file  على برامج تقوم بإستيراد وتصدير وتنظيم ملفات المعلومات.

- تحتوي القائمة Reformat  على عدد من البرامج تقوم بتحويل البيانات من هيئة إلى أخرى مثل التحويل من الهيئة الخطية إلى الخلوية.

- تحتوي قائمة التحليل GIS Analysis  على أكبر عدد من البرامج الفرعية. قم بالتعرف على ما تحويه القائمة.

- كمثال على تشغيل القوائم من القائمة GIS Analysis  إختر القائمة الفرعية  Surface Analysis ومنها القائمة الفرعية Feature Extraction ستجد أن هناك أربعة برامج فرعية إختر البرنامج CONTOUR (يقوم بإنتاج خطوط كنتورية من ملف الإرتفاعات الخلوي للمنطقة) وأكمل بيانات نافذة الحوار كالتالي:

- إسم الملف الخلوي المدخل SIERRADEM    (هل أدخلت الإسم كتابة !!!!!!!)

- إسم الملف الخطي المخرج CONTOURS   (هل أدخلت الإسم كتابة ؟)

- أقل قيمة كنتورية 400م   وأكبر قيمة كنتورية 2000م  والفترة الكنتورية 100 م.

- ضع عنوان مناسب للملف الخطي الجديد مثل “100m Contours from SIERRADEM”

- أترك الخيارات الأخرى كما هي و أضغط على الزر OK.   (ماذا حدث ؟؟؟؟)

- لماذا عندما تحرك المؤشر على الخريطة الناتجة لا تظهر أرقام الأعمدة الصفوف؟ ما نوع الخريطة المنتجة؟

منشئ (مركب) الخرائط Composer))

- يظهر دائما كمستطيل به عدد من الأزرة في الجهة اليمنى من مساحة العمل عند عرض ملف خلوي أو خطي بها.

- يعد من أهم الأدوات في البرنامج إدريسي ويستخدم لبناء خرائط مركبة من ملفات خلوية وخطية وملحقاتها مثل مقياس الرسم و إتجاه الشمال وغيرها.

- وهذا مثال سريع على تطبيق منشئ الخرائط:

- إعرض الملف الخلوي SIERADEM

- إضغط زر أضف طبقة Add Layer الموجود في منشئ الخرائط وعين الملف الخطي CONTOURS ثم إضغط الزر OK لإضافة الخريطة الخطية فوق الخريطة الخلوية.

- لاحظ  الست أزرة  بأسفل مستطيل منشئ الخرائط جرب كل منها لاحظ أن الأسهم تقوم بتحريك الخريطة حسب اتجاه السهم. يقوم أحد الأزرة الوسطى بالتقريب (التكبير) والأخر بالتصغير.

- تقوم المفاتيح Page Up  و Page Down في لوحة المفاتيح بنفس عمل التكبير والتصغير .  جربها  !!

- قم بعدد من عمليات التقريب حتى تظهر لك حدود الخلايا التي يتركب منها الملف الخلوي للارتفاعات.

عرض الخرائط المجسمة (ثلاثية البعد):

- أحد الطرق التي يمكن للبرنامج إدريسي عرض الخرائط بها وذلك بإستخدام البرنامج الفرعي ORTHO. وكمثال عليها قم بالخطوات التالية:

- اعرض الخريطة الخلوية SIERRA234 (صورة أقمار صناعية).

- من قائمة العرض DISPLAY  اختار البرنامج ORTHO عين الملف الخلوي SIERRADEM  كملف السطح (surface image)  والملف الخلوي SIERRA234 كملف إسقاط (drape image). ثم اضغط الزر OK.

- اضغط المفتاح End بلوحة المفاتيح لتكبير العرض (لاحظ أن المفتاح Home   يعيد الصورة لوضعها الأصلي)

- حرك الخريطة المنتجة بالضغط على زر المؤشر الأيسر بصورة متواصلة وتحريكه نحو اليمين حتى ترى الخريطة السابقة. حرر الزر وقارن بين الخريطتين.

أعد الخطوة 2 مستخدما زوايا مختلفة للإتجاه الأفقي  view direction(الزاوية صفر تعني النظر بإتجاه الشمال) والإتجاه الرأسي view angle   (الزاوية 90 تعني النظر من طائرة علوية) وقارن النتائج.