- التمرين العملي الخامس

إنشاء مجموعات الطبقات الخلوية

Producing Raster Layer Collection

- تتم عن طريق محرر  المجموعات وهي أبسط من السلسلة الخطية كما في المثال التالي:

- من قائمة الملفات اختر محرر المجموعات.

- من قائمة ملف بالنافذة الجديدة أختر ملف جديد New.

- ضع أسم الملف SIERRA ثم أضغط على الزر أفتح Open.

- قم بعملية اختيار وإضافة (add) (استعمل الخيار insert after) للملفات الخلوية التالية:

SIERRA1, SIERRA2, SIERRA3, SIERRA4, SIERRA5, SIERRA7, SIERRA234, SIERRA345, SIERRADEM, SERRANDVI يمكنك تصحيح أي خطأ بحذف Remove الملف المدخل خطأً.

- أحفظ المجموعة (من القائمة ملف) ثم أغلق النافذة الحوارية.

- لمعرفة أحد فوائد مجموعة الطبقات الخلوية قم بالخطوات التالية:

- اضغط أيقونة العرض وأختر طبقة خلوية ولاحظ وجود المجموعة SIERRA وبجانبها علامة +.

- أشّر على العلامة + تظهر الطبقات الخلوية المكونة للمجموعة SIERRA وأختر منها SIERRA345 ثم أضغط موافق.

- اضغط على رز خصائص الملامح Feature Properties  واضغط على بعض الخلايا بالخريطة ولاحظ القيم في الجدول. ستلاحظ أن الجدول يعطي القيمة في الخلية لجميع الطبقات الخلوية الموجودة بالمجموعة وليس الطبقة SIERAA345 فقط كما هو الحال فيما لو عرضنا الطبقة SIERRA345 مباشرة من خارج المجموعة SIERRA (حاول هذه).

التعرف على خصائص مجموعات الطبقات الخلوية

- اعرض الطبقة SIERRA234  من المجموعة SIERRA   SIERRA.SIERRA234)) التي عملتها بالتدريب السابق.

- اعرض الطبقتين SIERRA4  (اللوحة Grey-scale) و SIERRANDVI (اللوحة NDVI) من المجموعة SIERRA.

- اختر أيقونة الربط لمجموعة الطبقات (Collection Linked Zoom icon) (13 من الشمال مستطيلين بينهما خط)

- قم بالتصغير أو التكبير والتحرك باتجاه اليمين أو غيره من الاتجاهات بأحد الخرائط ولاحظ ما يحدث للخرائط الأخرى.

- أختر أيقونة نافذة التصغير والتكبير (Zoom Window)  (11 من الشمال على شكل نافذة بطرفها سهم أبيض) وأعمل نافذة حول البحيرة بضغط زر المؤشر الأيسر وسحبة حتى تكتمل النافذة المرغوبة ثم إطلاق الزر. لاحظ ما حدث للخرائط الأخرى وكذلك أهمية هذه العملية عند الحاجة لإنتاج خرائط لمناطق معينة ضمن الخريطة الأصلية كما يمكن حفظ الخريطة المنتجة كخريطة جديدة بالنظام كما في الخطوة التالية.

- قم بعرض أي خريطة من الخرائط المتوفرة بالجهاز.

- قم باختيار جزء معين من الخريطة عن طريق أدوات التصغير أو التكبير والتحريك.

- أحفظ المنظر الجديد كخريطة جديدة بالضغط على الأيقونة محددة المكان ( Placemarks icon)  (14 من الشمال على شكل عدد من المستطيلات)

- عندما تظهر النافذة أختر خيار Add Current View as a Placemark وأكتب اسماً في المستطيل الفارغ على يمسن النافذة وأضغط على الزر ENTER ثم الزر OK.

- قم بإعادة الخرائط المعروضة لحجمها الأصلي.

- أضغط أيقونة محددة المكان مرة أخرى وأختر أسم المنظر الذي حفظته ثم أضغط الزر Go to Selected Placemarkحتى يتم عرض المنظر المحفوظ.

لاحظ أنه عندما تقفل الخريطة الأصلية فإن المنظر المعروض يزول حفظة ما لم يتم حفظ الخريطة المركبة حيث أنه لا يرتبط بالطبقات ولا بتركيبة الخرائط التي ستتدرب عليها في التمرين اللاحق. كما يمكن حفظ إلى حد 10 مناظر مع كل خريطة مركبة منشأه.