- التمرين العملي السادس عشر

إدخال المعلومات المكانية من صورة

# Data Entry form Image

الهدف:         نقل المعلومات المكانية من صورة ورقية إلى برنامج نظم المعلومات الجغرافية.

الخطوات:

- استخدام الماسح الضوئي لتخزين الصورة على هيئة ملف رقمي يخزن بالحاسب الآلي.

- تحويل الملف الرقمي للصورة لهيئة الملف الخلوي الخاص بالبرنامج إدريسي.

- إنشاء ملف للإحداثيات يستخدم لتحديد الإحداثيات للملف الرقمي الذي يحوي الصورة.

- تسجيل الصورة (أي إدخال الإحداثيات الجغرافية لها)

أولا: تخزين الصورة بهيئة ملف رقمي:

- قبل أن تنسخ الخريطة (الصورة) بالماسح الضوئي حدد عدد من النقاط (ثلاثة على الأقل)  بالقلم على الخريطة بحيث تظهر عن نسخ الخريطة على شاشة الحاسب ورقم هذه النقاط واكتب إحداثياتها في ورقة خارجية. في خالة عدم وجود إحداثيات على الخريطة لا بد ا، يكون لديك إحداثيات من مصادر أخرى.

- شغل أحد برامج الصور مثل فوتوشوب.

- ضع الصورة (الخريطة) على الماسح الضوئي تأكد من أنها بوضعية عمودية (غير مشتولة).

- من قائمة ملف لبرنامج الصور أطلب من البرنامج أن يستورد صورة من الماسح الضوئي.

- اختر هيئة الصورة المدخلة لتكون JPG لأنها لا تأخذ حجم كبير وأيضا لأنها من الهيئات المقبولة من البرنامج إدريسي.

- اختر اسم للملف الرقمي للصورة وأكمل عملية المسح الضوئي وتأكد بأن الصورة ستكون طريقة تنظيمها 8-bit (Gray-Scale) وليس 24-bit  لأنها غير مقبولة بصورة مباشرة من البرنامج ادريسي.

- قم بقص الجزؤء الذي تحتاجه قط من الصورة وتفادى الكتابات واحفظه بدقة وضوح عالية.

- في التمرين الحالي تم إدخال صورة لخريطة توضح حدود ومجاري وادي نعمان nam-tr.jpg

- للقيام بتهيئة نسخة من الصورة بالهيئة الخلوية التي يقبلها البرنامج ادريسي اذهب إلى القائمة ملف بالبرنامج ادريسي واختر البرنامج الفرعي   Import/ desktop Publishing Formats/ JPGIDRIS  وأجعل الملف   nam-str.jpg هو الملف المدخل و سم الملف المخرج nam-str

- أضغط على الزر Output documentation   واختر عنوان للخريطة المنتجة Namman Scanned Map

- اضغط الزر Output Reference Information وتعرف على عدد الصفوف والأعمدة الخاصة بالصورة وسجلها بورقة خارجية.

- اضغط الزر OK   ، لاحظ أنه  تم حفظ الصورة كطبقة خلوية بالبرنامج ادريسي اسمها nam-str.

## إنشاء ملف الإحداثيات

- ملف الصورة المدخل لا يحتوي إحداثيات جغرافية وإنما صفوف وأعمدة وإحداثيات افتراضية عبارة عن x  و y مقترحة من برنامج الصور ليس لها علاقة بالموقع الجغرافي.

- لكي يتعرف برنامج نظم المعلومات الجغرافي على الصورة كمعلومة مكانية فلا بد أن يكون أن يرافقها ملف يربط بين معلومات الصورة والإحداثيات الجغرافية.

- استخدم أيقونة التكبير وضع المؤشر على كل واحدة من النقاط التي سبق تحديدها على الصورة الو رقية  وسجل معلومات كل نقطة في ورقة خارجية وتشمل رقم النقطة و إحداثياتها.

- من قائمة Data Entry  اختر برنامج التحرير Edit وافتح ملف جديد وخزن به معلومات النقاط السابقة وفي المثال الحالي هناك أربع نقاط ويتم كتابة معلوماتها بالملف كالتالي:

4

10.003156       852.010864    40.00000   21.50000

8.997587         9.061277        40.00000   21.08333

642.001555     7.021927        40.33333   21.08333

645.014538    849.014538     40.33333   21.50000

4

287.486029    1462.540535   40.00000   21.50000

278.451438      619.532857   40.00000   21.08333

912.483001      612.491955   40.33333   21.08333

921.475179    1454.491891   40.33333   21.50000

- احفظ الملف بنوعية COR وباسم nam-str.

تسجيل الطبقة الخلوية:

- شغل البرنامج الفرعي Resample  من القائمة Reformat  وأجعل الطبقة الخلوية   nam-str هو الملف المدخل و سم الملف المخرج namstr1 وحدد ملف الإحداثيات (corresponding file) nam-str ثم أضغط على الزر output reference parameters  وأدخل معلومات الطبقة المخرجة وتشمل عدد الصفوف و الأعمدة وقيم المحاور الصغرى والكبرى ونظام الإحداثيات  (يمنكن الإطلاع على القيم للصفوف والأعمدة بضغط الزر  Map Propertiesفي مركب الخرائط) كما هو موضح:

| 649 | Number of columns |
| --- | --- |
| 859 | Number of Rows |
| 40.34 | Max . X Coor. |
| 39.98 | Min X Coor. |
| 21.08 | Max . Y Coor. |
| 21.52 | Min Y Coor. |
| latlong | Coordinate System |
| Degrees | Coordinate Unit |

- أضغط الزر  .OK

- لاحظ قيمة الخطأ RMS والتي يجب أن يكون صغير مقارنة بالقيم على المحاور في الصورة الأصلية.

- غير اللوحة للطبقة الناتجة إلى grey256

- الآن بالإمكان نقل المعلومات من الخريطة إلى طبقات جديدة عن طريق الترقيم من الشاشة أو تحويل الملف إلى ملف خطي.

قم بعمل ترقيم من الساسة لحدود الوادي وسم الملف الخطي المنتج nam-str-dig-poly